# A3 问题分析：一周抽检缺陷率异常（初步根因分析）

## 1. 背景与问题陈述

一周抽检合计 3,135 件样本、164 件缺陷，总缺陷率 5.23%。其中 M2 夜班 L2 批次的缺陷率达 20.00%，是其他任何分层的 4 倍以上。现有数据只能支持关联，不能直接证明因果。

## 2. 现状：缺陷率（Defects / Samples）

| Machine | Shift | Material Lot | Defects | Samples | 缺陷率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Day | L1 | 8 | 400 | 2.00% |
| M1 | Night | L1 | 12 | 380 | 3.16% |
| M1 | Day | L2 | 10 | 420 | 2.38% |
| M1 | Night | L2 | 18 | 390 | 4.62% |
| M2 | Day | L1 | 9 | 410 | 2.20% |
| M2 | Night | L1 | 15 | 370 | 4.05% |
| M2 | Day | L2 | 20 | 405 | 4.94% |
| M2 | Night | L2 | 72 | 360 | 20.00% |
| 合计 |  |  | 164 | 3,135 | 5.23% |

## 3. 分层与 Pareto

单因素分层

| 因素 | 水平 | Defects | Samples | 缺陷率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Machine | M1 | 48 | 1,590 | 3.02% |
| Machine | M2 | 116 | 1,545 | 7.51% |
| Shift | Day | 47 | 1,635 | 2.87% |
| Shift | Night | 117 | 1,500 | 7.80% |
| Lot | L1 | 44 | 1,560 | 2.82% |
| Lot | L2 | 120 | 1,575 | 7.62% |

Pareto（按缺陷数）：M2-Night-L2 一个分层贡献 72/164 = 43.9% 的缺陷，但只占 11.5% 的样本；剔除该分层后其余 7 个分层合计 92/2,775 = 3.32%。

交互判断：三个因素单独看各自约“翻倍”（M2 vs M1 2.5×、Night vs Day 2.7×、L2 vs L1 2.7×），但 M2-Night-L2 的 20% 远超任何两因素组合（M2-Night-L1 4.05%、M2-Day-L2 4.94%、M1-Night-L2 4.62%），说明问题很可能是三因素交互而非单一因素。

## 4. 假设（标注已知/假设）

| # | 假设 | 依据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | L2 材料在高湿度条件下粘连，夜班湿度更高，M2 送料机构对粘连更敏感 | 操作员陈述（L2 高湿易粘连）；夜班缺陷率普遍更高 | 假设：湿度传感器周三离线 4 小时，湿度数据不完整 |
| H2 | M2 新更换的送料轮存在尺寸/磨损问题，与 L2 材料特性叠加 | M2 最近更换送料轮，尚未做磨损测量 | 假设：无测量数据 |
| H3 | 夜班操作差异 | — | 无证据支持：没有证据显示夜班未按 SOP 操作；且 M1 夜班 L2 仅 4.62%，不支持“夜班人员”单因素解释 |
| H4 | L2 批次本身存在来料缺陷 | L2 在所有分层均高于 L1 | 部分已知：L2 整体 7.62% vs L1 2.82%；但 M1 上 L2 仅 2.38%–4.62%，来料不是唯一原因 |

## 5. 5 Whys（M2-Night-L2 20%）

1. 为什么 M2 夜班 L2 缺陷率 20%？—— 因为该组合下缺陷类型集中（假设：缺陷类型未在数据中分列，需补充）。

2. 为什么该组合下缺陷更多？—— 可能因为 L2 在高湿度时粘连（假设，操作员陈述），且夜班湿度更高（假设，传感器数据不完整）。

3. 为什么 M2 比 M1 更受影响？—— 可能因为 M2 新送料轮与 L2 材料的配合不良（假设，无磨损测量）。

4. 为什么送料轮问题未被发现？—— 更换后未做磨损/尺寸测量（已知）。

5. 为什么湿度影响未被监控？—— 湿度传感器周三离线 4 小时且无告警（已知离线；无告警为假设）。

## 6. 纠正措施

| 类型 | 措施 | 负责人 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遏制 | 暂停 M2 夜班使用 L2 批次；L2 改在 M1 或 M2 日班使用；对 M2 夜班 L2 已产出品 100% 复检 | 生产主管 | 立即 |
| 验证 | ① 测量 M2 送料轮尺寸与磨损，对比规格；② 修复湿度传感器并补齐 24 小时湿度记录；③ 设计对照试验：同一 L2 批次在 M1/M2、日/夜、高/低湿度下各抽 200 件，验证交互 | 设备工程 / 质量工程 | 1 周 |
| 验证 | 按缺陷类型对 72 件缺陷分类，确认是否以“粘连类”为主 | 质量工程 | 3 天 |
| 永久（待验证后） | 若 H2 成立：送料轮更换后强制尺寸测量与首件确认；若 H1 成立：夜班车间湿度控制或 L2 材料预处理；传感器离线告警 | 设备工程 / 工艺 | 验证后 2 周 |
| 不采取 | 更换或处罚夜班员工——无证据支持操作问题 | — | — |

## 7. 验证计划与成功标准

对照试验结果显示 M2-Night-L2 缺陷率在控制湿度或更换送料轮后降至 ≤5%（与其他分层一致）→ 假设成立。

若两项干预均无效 → 回到 H4 来料方向，对 L2 批次做材料检验。